连环审[2018]2号

关于对连云港市环境卫生管理处钓鱼山生活

垃圾填埋场封场工程环境影响报告书的批复

连云港市环境卫生管理处：

你处委托江苏科易达环境科技有限公司编制的《连云港市环境卫生管理处钓鱼山生活垃圾填埋场封场工程环境影响报告书》(以下简称《报告书》)、连云港华茵环保科技有限公司技术评估意见（连环咨〔2017〕17号）、海州区环保局预审意见（海环审〔2017〕03号）均收悉。经局务会研究，现批复如下：

一、你处拟投资5266万元，其中环保投资2786.11万元。将位于海州区锦孔路14号的120亩钓鱼山生活垃圾填埋场（包括飞灰填埋区）实施封场工程。工程内容包括垃圾堆体整形，填埋气收集与导排工程，垂直防渗工程，渗滤液收集、导排与处理工程，雨水收集与导排工程，封场覆盖工程，封场生态修复工程，调节池加盖防渗工程，环境监测系统等。根据环评结论、技术评估意见、预审意见，该工程在全面落实《报告书》中提出的各项污染防治、生态保护措施及本批复要求的基础上，工程所产生的环境影响和生态影响可以得到控制，从环境保护角度，同意你处按《报告书》中所列的内容、规模、污染防治措施实施该工程。

二、同意海州区环保局预审意见。在工程设计、封场和生态恢复及环境管理中，你处须落实预审意见提出的环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须落实以下各项工作要求：

（一）加强施工期和封场期的环境管理，落实施工期污染防治措施，减轻工程施工对环境的不利影响。加强大气污染防治，严格控制封场施工扬尘及恶臭，建设工地及施工场所周边空气质量应达到相应的标准。施工生活废水和构筑物施工废水未经处理不得随意排放，不得污染现场和周围环境。

（二）落实封场期废气处理措施。导气盲沟和导气石笼输导的填埋气体管道输送至火炬进气单元；调节池采用HDPE高密度聚乙烯膜封闭覆盖、收集井经封闭覆盖，将其填埋废气收集后经输送支管至火炬进气单元，上述废气共同经除尘、脱硫、加压处理后经封闭式火炬燃烧处理，烟气通过15m高排气筒。排放施工期扬尘和填埋废气燃烧后产生的SO2、NOx排放浓度限值及最高允许排放速率均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；NH3、H2S、臭气等无组织厂界浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。

（三）落实封场期废水处理设施，按照“雨污分流、清污分流”原则建设渗滤液导排盲沟和排水管网。项目设环场永久性排水沟，封场平台设排水沟导排填埋区降雨径流。

本工程重建渗滤液处理站一套，处理规模为50t/d。废水拟采用“预处理+两级DTRO”处理工艺。堆体四周坡脚设置渗滤液导排盲沟（盲沟内设HDPE多孔管），垃圾坝外侧增设渗滤液导排盲沟。盲沟收集的渗滤液经3个集水井汇入调节池后，经渗滤液处理站处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后，经城南污水处理厂深度处理排放。本工程对渗滤液处理站预处理产生的浓缩液采用回灌方式处理。

在渗滤液处理站建成前，本工程渗滤液通过污水槽车外运至连云港晨兴环保产业有限公司渗滤液处理系统工程进行处理达标后排入大浦工业区（恒隆水务）污水处理厂集中处理后排放。

（四）合理安排工程施工时间，优先选用低噪声施工设备、机械。施工及修复过程中使用的风机、泵机等噪声源应采用临时隔声、消声等综合降噪措施，确保施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。封场后场界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（五）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实固体废物收集、处置和综合利用措施。

（六）制定环境风险应急预案，并报环保部门备案。落实环境风险防范和应急处置措施，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。落实《报告书》防渗滤的设计要求，杜绝渗滤液事故性排放，避免对地下水和土壤等污染事故发生。

（七）按《报告书》要求，建立环保管理制度和落实环境监测计划，按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规范化设置各类排污口和标志牌。排气筒设置采样口和采样监测平台。

三、工程封场后分别以填埋场场区、渗滤液处理装置区分别设置100米卫生防护距离。封场工程完成后应对其边界进行标定并设立标识牌，严禁在区域内进行开挖等施工作业。做好封场区及周边植被恢复和绿化工作，形成与景区相协调的景观。封场覆盖填土厚度应与植被恢复工程对接，控制坡度，防止雨水侵蚀，保证堆体的稳定。后续植被恢复中避免根系穿透力强的树种，防止破坏防渗膜。

四、工程实施过程中应严格执行环保设施与主体工程“三同时”环境保护制度，并在规定期限内办理环保设施竣工验收手续。逾期未验收，将由相关部门依法进行查处。

五、本工程建设期间的环境现场监督管理由海州区环保局负责，市环监局负责不定期督查。

六、本工程的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当重新报审。若工程建设性质、规模、地点、污染治理措施及工艺等发生变更的，须另行办理环保审批手续。

2018年1月22 日

(项目代码：2016-320706-78-01-307011)

抄送：市环监局，海州区环保局，连云港华茵环保科技有限公司，江苏科易达环境科技有限公司。

连云港市环保局办公室             2018年1月22日印发

(共印7份)